REGLAMENTO

Drones autónomos – Detector de AprilTags

Autonomous Mechatronics Grand Prix 2026 · TECH FEST 2026

### 1. Objetivo

Evaluar la capacidad de los equipos para desarrollar un sistema autónomo utilizando un dron. El dron deberá ser capaz de despegar, percibir su entorno, seguir una trayectoria, interpretar etiquetas AprilTag para tomar decisiones en tiempo real, completar un recorrido con obstáculos y, finalmente, aterrizar con precisión.

### 2. Requisitos de participación

- Evento exclusivo para alumnos del Tecnológico de Monterrey.

- Dron sugerido: DJI Tello (modelo estándar o EDU).

- El registro será por equipo, con un mínimo de 1 y un máximo de 5 integrantes.

- No se permite el préstamo de drones entre equipos.

- No se permite el control manual.

- No se permite alterar la pista ni colocar marcas adicionales.

- No se permite realizar modificaciones estructurales al dron.

- La interfaz de control debe contar con un botón de emergencia que ejecute un aterrizaje forzoso.

### 3. Descripción del circuito

Pista física sobre MDF con trayectoria visible. Las intersecciones contarán con etiquetas AprilTag que indican la dirección (izquierda, derecha, recto, etc.). Existirá una etiqueta especial para el inicio y otra para el final.

Las etiquetas que se utilizarán en la competencia pertenecen a la familia tag25h9 y pueden ser cualquiera de las mostradas en la Figura 1. Cada etiqueta tiene una función determinada, que corresponde a su orden de aparición (de izquierda a derecha y de arriba abajo):

| Tag 1 Giro a la derecha de 90° | Tag 2 Giro a la izquierda de 90° | Tag 3 Giro de 180° | Tag 4 Flip de 360° | Tag 5 Elevar la altura 30 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tag 6 Disminuir la altura 30 cm | Tag 7 Aterrizar | Tag 8 Giro de 180° y flip de 360° | Tag 9 Detenerse 5 s y continuar | Tag 10 Giro de 360° |

Figura 1. Etiquetas AprilTag (familia tag25h9) y función asignada a cada una.

Las etiquetas se colocarán de manera aleatoria. Una vez ejecutado el comando de cada etiqueta, el dron avanzará siempre hacia el frente hasta completar el circuito, cuya última etiqueta será la de aterrizaje.

### 4. Navegación y toma de decisiones

El dron deberá seguir la trayectoria usando visión por computadora, a partir de la detección de la etiqueta AprilTag en cada intersección y de la ejecución en tiempo real del movimiento correspondiente, sin secuencias predefinidas.

### 5. Modificación dinámica del entorno

El comité podrá modificar la disposición de las etiquetas durante la competencia para garantizar la autonomía real del dron. Cualquier evidencia de una ruta preprogramada resultará en descalificación.

### 6. Robustez del sistema

El sistema debe operar correctamente ante variaciones en la orientación de las etiquetas.

### 7. Sistema de puntuación

Todos los competidores de la ronda deberán estar presentes al inicio de esta. Quien no lo esté contará con 2 minutos a partir del anuncio de la ronda para presentarse; de lo contrario, será descalificado de la competencia.

Cada equipo cuenta con tres intentos. Se asignará un punto por cada etiqueta AprilTag detectada correctamente. La puntuación final es la suma de los tres intentos. En caso de empate, se desempatará por el tiempo total de ejecución.

### 8. Interfaz del programa (HMI)

Visualización en tiempo real de: video, detección de etiquetas AprilTag, botón de paro de emergencia (accesible con mouse y teclado) y estado del sistema. La interfaz es solo para monitoreo, no para enviar comandos manuales.

### 9. Criterios de descalificación

Serán motivo de descalificación la intervención manual, la falta de autonomía, el comportamiento inseguro o la manipulación del entorno.

### 10. Resultados y premiación

El comité organizador anunciará el primer, segundo y tercer lugar individual, así como el primer lugar por equipo, al final de la competencia, y los reconocimientos se entregarán en la premiación general del evento.

Referencia: Reglamento del Autonomous Mechatronics Grand Prix 2026, Ciudad de México (mayo de 2026).